LAY-OUT 1

TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

| PRODOTTO/ PRODUCT | N° DOSAT./ ### N° DOSING | TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec) |  | N° POMPA N° PUMP | UGELLO / NOZZLES | TARAT. POMPE SETT. PUMP (cc/sec) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zucchero a porta | 1 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Cioccolata | 4 | 2,0 | 5,0 | A (2) | Magenta/1 | 8 | 12 |
| Latte | 5 | 1,0 | 3,0 |  |  |  |  |
| Decaffeinato | 6 | 0,6 | 1,5 | C (4) | Magenta/1 | 8 | 12 |
| Orzo | 7 | 0,6 | 1,5 |  |  |  |  |
| ###### Caffè Ginseng / Camomilla | 8 | 2,2 | 5,8 | D (5) | Magenta/1 | 8 | 12 |
| The | 9 | 2,0 | 6,0 | E (6) | Magenta/1 | 8 | 12 |
| Acqua Calda (kit) | / |  | / | B (3) | White | 23 | 27 |

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION

| Zucchero - | 1 |  | ### Zucchero + | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espresso | 2 |  | Caffè decaffeinato | 13 |  |
| Caffè lungo | 3 |  | Macchiato decaffeinato | 14 |  |
| Caffè macchiato | 4 |  | Cappuccino decaffeinato | 15 |  |
| Cappuccino | 5 |  | Cappuccino decaffeinato con cioc | 16 |  |
| Cappuccino con cioccolato | 6 |  | Caffè d’orzo | 17 |  |
| Mocaccino | 7 |  | Caffè d’orzo macchiato | 18 |  |
| Latte Macchiato | 8 |  | Cappuccino d’orzo | 19 |  |
| Latte | 9 |  | ## Caffè al ginseng | 20 |  |
| Cioccolata | 10 |  | Tè al limone | 21 |  |
| Cioccolata con latte | 11 |  | Solo bicchiere | 22 |  |

| Tè nature | 23 |
| --- | --- |
| Tè nature al latte | 24 |
| Cioccolata forte | 25 |
| Acqua calda (kit) | 26 |
| Camomilla | 27 |
| Senza bicchiere | 28 |
| Ginseng macchiato | 29 |
| Ginseng cappuccino | 30 |
| Caffè Americano | 31 |
| Decaffeinato con cioccolato | 32 |
| Caffè Orzo con cioccolato | 33 |
| Cappuccino orzo ciocco | 34 |
| Caffè con cioccolato | 35 |
| Acqua fredda liscia | 36 |
| Acqua fredda gasata | 37 |
| Sciroppo 1 liscio | 38 |
| Sciroppo 1 gasato | 39 |
| Sciroppo 2 liscio | 40 |
| Sciroppo 2 gasato | 41 |

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

| PRESELEZIONE PRESELECTION (N.) | VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT. | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| ## Zucchero + | + 33 % | Aumenta la dose di zucchero |
|  |  | Increases the powder amount of sugar |
| ## Zucchero - | - 33 % | Riduce la dose di polvere di zucchero |
|  |  | Decreases the powder amount of sugar |
| ## Senza bicchiere |  | Non sgancia il bicchiere |
|  |  | No cup |

SELEZIONI / SELECTIONS

| SELEZIONE SELECTION (N.) | DOSI ACQUA WATER DOSES | ZUCCH. SUGAR (to cup) | TAR EV SETT. EV (cc/sec) | TAR MIX. SETT. MIX. | DOSI POLVERI ### POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) Espresso  | Espresso (start 0) 85 cdv (25 cc) | 7 gr |  |  |  |  |  |
| (3) Caffè Lungo | Espresso (start 0) 115 cdv (40 cc) | 7 gr |  |  |  |  |  |
| (4) Caffè macchiato [tot.50 cc] | Latte (start 0) 25 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 4 gr 4,5 gr/s |  |  |
|  | Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc) |  |  |  |  |  |  |
| (5) Cappuccino [tot.80 cc] | Latte (start 0) 55 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 7 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc) |  |  |  |  |  |  |
| (6) Cappuccino cioc [tot.90 cc] | Latte (start 0) 40 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 6 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cioccolata(start 2) 25 cc |  | 11 | High | Cioccolato 4 gr 4gr/s |  |  |
| (7) Mocaccino [tot.90 cc] | Latte (start 0) 30 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 3 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cioccolata(start 2) 35 cc |  | 11 | High | Cioccolato 8 gr 6gr/s |  |  |
| (8) Latte macchiato [tot.90 cc] | Latte (start 0) 65 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 9 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Espresso (start 1) 85 cdv (25 cc) |  |  |  |  |  |  |
| (9) Latte | Latte (start 0) 90 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 12 gr 2 gr/s |  |  |
| (10) Cioccolata | Cioccolata(start 0) 90 cc | 0 gr | 11 | High | Cioccolato 24 gr 4gr/s |  |  |
| (11) Cioccolatte | Cioccolata(start 0) 90 cc | 7 gr | 11 | High | Cioccolato 20 gr 3gr/s | Latte 5 gr 2 gr/s |  |
| (13) Caffe decaff | Caffè dec (start 0) 30 cc | 7 gr | 11 | High | Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s |  |  |
| (14) Macchiato decaf [tot.60 cc] | Latte (start 0) 30 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 4 gr 4,5 gr/s |  |  |
|  | Caffè dec (start 1) 30 cc |  | 11 | High | Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s |  |  |
| (15) Cappuccino decaf [tot.90 cc] | Latte (start 0) 60 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 7 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Caffè dec (start 1) 30 cc |  | 11 | High | Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s |  |  |
| (16) Cappuccino dec ciocco [tot.100 cc] | Latte (start 0) 40 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 5,5 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Caffè dec (start 1) 30 cc |  | 11 | High | Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s |  |  |
|  | Cioccolata(start 2) 30 cc |  | 11 | High | Cioccolato 4 gr 4gr/s |  |  |
| (17) Caffe orzo | Caffè orzo(start 0) 60 cc | 7 gr | 11 | Med | Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s |  |  |
| (18) Macchiato orzo [tot.80 cc] | Latte (start 0) 30 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 4 gr 4,5 gr/s |  |  |
|  | Caffè orzo(start 1) 50 cc |  | 11 | Med | Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s |  |  |
| (19) Cappuccino orzo [tot.100 cc] | Latte (start 0) 50 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 6 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Caffè orzo(start 1) 50 cc |  | 11 | Med | Caffè orzo 2,5 gr 1,5 gr/s |  |  |
| (20) Caffè al ginseng | C.Ginseng (start0) 60 cc | 0 gr | 11 | Med | ###### Caffè Ginseng 12 gr 3gr/s |  |  |
| (21) Tè al limone | Tè (start 0) 100 cc | 0 gr | 11 | Low | Tè 14 gr 3gr/s |  |  |
| (22) Bicchiere |  |  |  |  |  |  |  |
| (23) Tè Nature | Tè Nature(start0) 100 cc | 7 gr | 11 | ### Low | Tè nature 1,5 gr 0,5gr/s |  |  |
| (24)Tè Nature latte | Tè Nature(start0) 70 cc | 7 gr | 11 | Low | Tè nature 1 gr 0,5gr/s |  |  |
|  | Latte (start 1) 30 cc |  | 10 | High | Latte 4 gr 3 gr/s |  |  |
| (25)Ciocco forte | Cioccolata(start 0) 100 cc | 0 gr | 11 | High | Cioccolato 30 gr 4gr/s |  |  |
| (26) Acqua calda | Acqua (start 0) 120 cc | 0 gr | 25 | High |  |  |  |
| (27) Camomilla | Camomilla (start0) 100 cc | 0 gr | 11 | Med | ###### Camomilla 13 gr 3gr/s |  |  |
| (29) Ginseng macchiato [tot. 80 cc] | Latte (start 0) 30 cc | 0 gr | 10 | High | Latte 4 gr 4,5 gr/s |  |  |
|  | C.Ginseng(start 1) 50 cc |  | 11 | Med | ###### Caffè Ginseng 10 gr 3gr/s |  |  |
| (30) Ginseng cappuccino [tot. 100 cc] | Latte (start 0) 50 cc | 0 gr | 10 | High | Latte 6 gr 3 gr/s |  |  |
|  | C.Ginseng(start 1) 50 cc |  | 11 | Med | ###### Caffè Ginseng 10 gr 3gr/s |  |  |
| (31) Caffè Americano | Espresso1 (start 0) 90 cdv (30 cc) | 6.2 gr |  |  |  |  |  |
| [tot. 135 cc] | Caffè dec (start 0) 105 cc |  | 11 | No | Caffè dec 0 gr 0,8 gr/s |  |  |
| (32) Decaffeinato con cioccolato [tot. 50 cc] | Caffè orzo(start 1) 30 cc | 7gr | 11 | Med | Caffè Dec 1,5 gr 1,5 gr/s |  |  |
|  | Cioccolato 20 cc |  | 9 | High | Cioccolato 3.0gr 4 gr/s |  |  |
| (33) Caffè Orzo con cioccolato [tot. 65 cc] | Caffè orzo(start 1) 40 cc | 7gr | 11 | Med | Caffè orzo 2,3 gr 1,5 gr/s |  |  |
|  | Cioccolato 25 cc |  | 9 | High | Cioccolato 3.5gr 4 gr/s |  |  |
| (34) Cappuccino orzo ciocco [tot. 120 cc] | Latte (start 0) 35 cc | 7 gr | 10 | High | Latte 5,5 gr 2,5 gr/s |  |  |
|  | Caffè orzo(start 1) 40 cc |  | 11 | Med | Caffè orzo 2,3 gr 1,5 gr/s |  |  |
|  | Cioccolata(start 2) 25 cc |  | 11 | High | Cioccolato 4 gr 4gr/s |  |  |
| (35) Caffè con cioccolato 1 [tot. 50 cc] | Espresso1 (start 0) 85 cdv (25 cc) | 7 gr |  |  |  |  |  |
|  | Cioccolata(start 1) 25 cc |  | 10 | High | Cioccolato 4 gr 5 gr/s |  |  |
| (36) Acqua fredda liscia [tot. 135 cc] | H2O liscia(start 0) 135 cc |  |  |  |  |  |  |
| (37) Acqua fredda gasata [tot. 135 cc] | H2OGasata(start0) 115 cc |  |  |  |  |  |  |
|  | H2O Liscia(start1) 20 cc |  |  |  |  |  |  |
| (38) Sciroppo 1 liscio [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 135 cc |  |  |  | Sciroppo 1 32 ds |  |  |
| (39) Sciroppo 1 gasato [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 25 cc |  |  |  | Sciroppo 1 0 ds |  |  |
|  | H2OGasata(start1) 80 cc |  |  |  | Sciroppo 1 32 ds |  |  |
|  | H2O Liscia(start2) 30 cc |  |  |  |  |  |  |
| (40) Sciroppo 2 liscio [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 135 cc |  |  |  | Sciroppo 2 32 ds |  |  |
| (41) Sciroppo 2 gasato [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 25 cc |  |  |  | Sciroppo 2 0 ds |  |  |
|  | H2OGasata(start1) 80 cc |  |  |  | Sciroppo 2 32 ds |  |  |
|  | H2O Liscia(start2) 30 cc |  |  |  |  |  |  |

 = Selezione di riferimento per la gestione delle macine autoregolanti.

 = Reference selection to used automatic grinder control

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

| Linea | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURA CALDAIA SOLUBILI: 88.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all’acqua 0.6 sec.

TIPO DI TASTIERA: Tastiera Astro.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, Portugues, Catalan, German.

NOTE: Sw compatibile con i motori MBT.

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

| Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURE BOILER INSTANT: 88.0 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

TYPE OF KEYBOARD: Astro keyboard.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol,, Portugues, Catalan, German.

NOTE:

Sw compatibible with MBT motors.

MODIFICHE

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 4.0:

- Aggiornamento libreria display grafico

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 3.0:

- Gestione App Breasy

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.8:

- Gestione batteria con Tango SL e tastiera numerica.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.7:

- Implementazione nuovi parametri MDB .

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.6:

- Risolto luci pannello on con id unita fredda non definito e selezioni fredde a layout.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.5:

- Risolto: Problemi con installazione automatica e macinino.

- Risolto: Problemi con Setup Canto Rev 2.3.

- Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.

- Svuotamento simultaneo caldaie ES/solubili + svuotamento automatico air break.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.4:

- Implementazione lingua tedesca

-	Visualizzazione sul display scritta credito 0 in assenza di credito.

-	Nuova gestione ciclo lavaggio gruppo espresso.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.3:

- Risolti problemi EVA-DTS

- Gestione guasti selezioni disabilitate.

- Sleep mode a fasce orarie

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.2:

- Gestione palette consecutive con micro

- Gestione conferma clonazione tarature dei dosatori

- Display a colori

- Aggiunto il menù per abilitazione delle macine autoregolanti all’accensione

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.0:

- Possibilità di scegliere il default dello zucchero, su tutti i layout di tutte le nazioni.(Attività 1412)

- Attività 1416 Nuovo layout e correzione preselezione caffè Canto IN Germania

- Aggiunta "Caffè con cioccolato" a cestino - sw di produzione Canto Italia (attività 1489)

- Modifica Energy Saving Canto Italia (attività 1485)

- Aggiunta lingua slovacca (attività 1474)

- Aggiunta selezioni alternative sw di produzione Canto Italia (attività 1447)

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.9:

- Gestione del DB per conservare le tarature in caso di re-inizializzazioni.

- Aggiunta possibilità di disabilitare il lavaggio del gruppo espresso (Att. 1327)

- Autotest tastiera modificato: menu dual-cup

- Inserimento parametri per Germania (Attività 1332)

- Management Canto-SAMBA CLASSIC master-slave

- Management Canto-SAMBA TOP/PLUS master-slave

CHANGES

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 4.0:

- Display library update

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 3.0:

- Management Breasy App

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.8:

- Management Canto-Tango SL master-slave with numeric keyboard.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.7:

- Add new parameters of MDB protocol.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.6:

- Solved: panel lights on ,when id cold unit not defined and cold selections in layout.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.5:

- Solved: Problems with automatic installation and grinder.

- Solved: Problems with Setup Canto Rev 2.3.

- Modified: Cup release time.

- Modified: Automatic and simultaneous emptying boiler ES/SOL + Automatic emptying air break.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.4:

- Added  German language.

-	Show label "credit 0" when there is no credit.

-	New Management wash espresso unit.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.3:

- Fixed EVA-DTS problems.

- Correct failures disabled selection.

- Sleep mode with time bands.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.2:

- Management consecutive strirrer with micro

- Management of confimation request for dosers calibration cloning

- Color display

- Added confirm request menù to enable automatic grinder regulation

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 2.0:

- It’s now possible on every layout of every nation to choose default sugar dose.

- Added new layout and fixed Coffee preselection on Canto IN Germany

- Added "Caffè con cioccolato" in alternative selection on Canto Italia production Software.

- Modification on Energy Saving (delay before sleep mode is activated is now programmable)

- Added Slovak language

- Added some alternative selection on Canto Italia production Software.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.9:

- DB Management: Now Pumps and doser settings are hold in case of re-initialization.

- Added the ability to disable Z4000 washing.

- Added dual-cup menu in Keyboard autotest

- Added some parameters for Germany

- Management Canto-SAMBA CLASSIC master-slave

- Management Canto-SAMBA TOP/PLUS master-slave